#2

BASICODE-3 cassette-interface voor de IBM PC en compatibelen

============================================================

auteur: H. Vosman

datum : 10 februari 1989

Deze file, SCHEMA.DOC, beschrijft de hardware uitbreiding, ter

ondersteuning van de ontvangst van BASICODE-3 software op de IBM PC of

de daarmee compatibele PC's, via de parallelle printerpoort. Informatie

over de afregeling en het gebruik van de hardware is te vinden in de

READ.ME, BASICODE.DOC en EXTRA.DOC bestanden behorende bij het

BASICODE-3 softwarepakket.

De uitbreiding "Simpele cassette-interface", zal in de meeste gevallen

zonder meer zijn te gebruiken. Deze uitbreiding zal echter dienen te

worden afgeregeld om een goed resultaat te verkrijgen. Verder zal het

uitgangssignaal van de cassetterecorder voldoende sterk dienen te zijn:

circa 1 Volt bij een uitgangsimpedantie kleiner dan 1 kOhm.

Simpel cassette-interface voor de parallelle printerpoort

=========================================================

#0

printer aansluiting                      cassetterecorder aansluiting

(25 polige D connector, male)            (5 polige DIN steker, male)

__             __                              (data

(data     pen 2  >---|__|------+----|__|------------------> pen 1, 4  uitvoer)

uitvoer)                      |             R2

R6   C2 ===    R1      __

|       +----|__|----------< pen 3, 5 (data

(massa)    |                              invoer)

(voeding, pen 16 >---------------------------------+

init)              niveau +5V         |           _#|

|          | |

C1 ===      R3 |_|

|           |

|           _#|

|          | |

(data     pen 13 <---------------------+--------->| | P5

invoer,                      P5 instellen        |_|

select)                      op circa 1,2V        |

_#|

| |

(motor)   pen 17 > niet gebruiken              R4 |_|

|

(massa)   pen 25 <---------------------------------+------> pen 2     (massa)

Onderdelen:

R1 = 120 kOhm - 1 MOhm, advies 470 kOhm

R2 = 330 Ohm

R3 = 4,7 kOhm

R4 =   1 kOhm

R6 =  10 kOhm

P5 = potmeter 10 kOhm - 25 kOhm (lineair)

C1 = 680 nFarad

C2 = 4,7 nFarad

#2

figuur 1: Simpel cassette-interface voor de printerpoort

(C) 1989 H. Vosman                                    BASICODE-3 schema - 1 -